密级：公开

蓬莱一号飞行器飞轮研制任务书

PL-1-1 RW

| 编写 |  | 日期： |
| --- | --- | --- |
| 校对 |  | 日期： |
| 审核 |  | 日期： |
| 工艺 |  | 日期： |
| 标审 |  | 日期： |
| 批准 |  | 日期： |

| 文件属性 | 研制任务书 / 任务要求文件 |
| --- | --- |
| 版本状态 | 按任务书模板重排压缩版 |
| 编制依据 | 原飞轮补充任务书、GNC设计输入、安全可靠性设计与分析报告、产品保证工作检查单及公开型号参照数据 |
| 适用对象 | 蓬莱一号飞行器飞轮单机及其轴承组件、控制驱动、接口、试验和交付数据 |

目录

1 前言

2 引用与参考文件

3 研制任务要求

3.1 任务依据与研制目标

3.2 公开型号任务包络参照

3.3 GNC系统牵引要求

3.4 飞轮单机功能与性能要求

3.5 接口适配要求

3.6 轴承组件筛选要求

3.7 寿命试验要求

3.8 可靠性安全性与产品保证要求

3.9 试验验证与验收要求

3.10 强制检验点要求

3.11 交付物要求

3.12 审查与验收准则

附录A 任务要求—交付物—验收准则矩阵

附录B 产品保证检查单映射表

附录C 公开型号参照数据说明

# 1 前言

飞轮是蓬莱一号飞行器姿态控制闭环中的关键执行单机，承担姿态稳定、目标指向调整、机动后稳定恢复和角动量管理支撑等任务。飞轮工作状态直接影响对地观测成像窗口内的平台稳定度、姿态控制带宽、机动任务可达性以及异常情况下的安全恢复能力。

本任务书依据蓬莱一号飞行器总体任务需求、GNC系统设计输入、可靠性安全性设计与分析要求、产品保证工作检查单以及飞轮补充任务书中明确的轴承筛选、寿命试验和强制检验点要求，对飞轮单机研制任务、交付物和验收准则进行统一规定。

本任务书为飞轮单机研制、供方控制、接口协调、可靠性安全性分析、试验验证、交付验收和后续智能化辅助审查的依据文件。详细的FMEA、FTA、SCA、WCCA、寿命评估、环境试验和安全性分析应在配套专项报告中展开，本任务书仅规定其任务输入、交付范围和验收准则。

# 2 引用与参考文件

## 2.1 直接依据文件

| 序号 | 文件名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《蓬莱一号飞行器飞轮补充任务书》 | 作为轴承组件加严筛选、寿命试验、强制检验点的直接依据。 |
| 2 | 《蓬莱一号飞行器飞轮任务书》 | 作为飞轮单机研制的原始任务依据。 |
| 3 | 《卫星GNC系统设计报告｜姿态确定与姿态控制联合设计说明》 | 作为姿态稳定度、控制带宽、机动时间、角动量管理等系统牵引输入。 |
| 4 | 《蓬莱一号飞行器飞轮初样阶段可靠性安全性设计与分析报告》 | 作为可靠性安全性专项设计、分析和验证工作的承接文件。 |
| 5 | 《蓬莱一号产品保证工作检查单》 | 作为关键项目、可靠性、安全性、产品保证和交付物闭环检查依据。 |
| 6 | 《卫星GNC系统设计报告的多智能体审查》 | 作为结构化预审、证据一致性检查和问题单闭环要求来源。 |

## 2.2 公开型号参照资料

为形成蓬莱一号飞轮研制任务的公开任务包络参照，本任务书选取Landsat 8/LDCM作为对地观测卫星公开参照型号。公开型号数据仅用于任务剖面、寿命包络、成像稳定性和可靠性安全性分析背景的参照，不作为蓬莱一号最终定型参数；蓬莱一号正式轨道、载荷、寿命、机动频次和环境条件以总体正式文件为准。

| 序号 | 资料名称 | 参照内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | NASA Landsat 8 Mission Page | 任务性质、设计寿命、在轨运行背景。 |
| 2 | USGS Landsat 8 Mission Information | 太阳同步近极轨道、轨道高度、倾角、轨道周期、重复周期、过境时间等。 |
| 3 | NASA NTRS：Attitude Determination and Control Systems | 反作用飞轮、推力器、磁力矩器等姿态控制执行机构及卸载逻辑。 |
| 4 | NASA NTRS：Maximum Torque and Momentum Envelopes for Reaction Wheel Arrays | 反作用轮阵列最大力矩、角动量包络和轮组构型分析方法。 |

# 3 研制任务要求

## 3.1 任务依据与研制目标

飞轮产品应满足蓬莱一号飞行器对地观测任务对姿态稳定、姿态机动和角动量管理的要求。产品研制应以“满足GNC闭环、控制关键风险、形成可交付证据、支持专家验收”为基本原则。

飞轮研制目标包括：提供满足GNC控制分配要求的力矩和角动量能力；在稳态成像窗口内支撑姿态稳定度要求；在大角度姿态机动和机动后稳定恢复过程中保持可控、可监测、可保护；在寿命期内具备可验证的轴承、转子、电机驱动、控制电子和接口可靠性；形成满足产品保证检查单要求的全过程交付证据。

| 编号 | 任务目标 | 任务要求 | 交付物 | 验收准则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RW-TGT-001 | GNC闭环支撑 | 飞轮应作为姿态控制主执行机构，支撑稳态保持、机动控制、机动后稳定恢复和角动量管理。 | 控制分配说明、接口控制文件、GNC联试报告。 | GNC联试中飞轮遥测、指令响应和控制闭环判据满足总体要求。 |
| RW-TGT-002 | 关键单机控制 | 飞轮按关键单机管理，轴承组件、驱动电子、转速测量、保护逻辑和寿命样本纳入关键项目控制。 | 关键项目清单、控制措施、检查落实表。 | 关键项目清单经评审确认，控制措施可追溯到设计、生产、试验和交付。 |
| RW-TGT-003 | 证据链交付 | 所有需求、设计、试验、问题处理和验收结论应形成RID追溯关系。 | 需求符合性矩阵、试验数据包、问题单闭环记录。 | 任一验收结论均能追溯到需求、试验记录、数据文件和责任结论。 |

## 3.2 公开型号任务包络参照

蓬莱一号飞轮任务包络可参照公开对地观测卫星Landsat 8/LDCM的任务特征进行工程取值和边界校核。该参照用于说明对地观测卫星长期在轨、周期成像、太阳同步轨道、重复访问和寿命包络对飞轮可靠性、安全性、热控、润滑、角动量管理和数据监测提出的约束。

| 参照项目 | 公开型号参照数据 | 对飞轮任务书的约束转化 |
| --- | --- | --- |
| 任务类型 | 太阳同步近极轨道对地观测任务。 | 飞轮应支撑长期周期性成像、目标区域姿态保持和机动后恢复。 |
| 轨道高度/倾角 | 约705 km、约98.2°倾角。 | 飞轮环境适应性分析应覆盖低轨热循环、辐照、轨道扰动力矩和长期角动量积累。 |
| 轨道周期/重复周期 | 约99 min轨道周期，16天重复周期。 | 寿命试验和热循环分析应考虑长期重复工况及多次成像任务累积效应。 |
| 寿命包络 | 设计寿命5年，并具备更长期运行消耗品保障的公开经验。 | 飞轮寿命设计、轴承筛选、润滑保持和寿命评估应以任务寿命及裕度要求为输入。 |
| 任务数据特征 | 多谱段对地观测，成像窗口对姿态稳定和微振动敏感。 | 飞轮应提交微振动、转速谐波、电流纹波和结构耦合影响评估。 |

说明：公开型号参照数据用于建立蓬莱一号研制阶段的工程包络和审查基准，不替代总体正式指标。

## 3.3 GNC系统牵引要求

飞轮产品应承接GNC系统对姿态稳定度、控制带宽、大角度机动、角动量管理和卸载协同的要求。GNC系统牵引要求应向飞轮单机分解为角动量能力、力矩响应、转速范围、遥测精度、控制延迟、保护阈值、微振动和接口一致性要求。

| GNC牵引项 | 系统输入 | 飞轮任务要求 | 交付物 | 验收准则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 稳态稳定度 | 姿态控制稳定度0.001°/s。 | 飞轮应支持稳态微小力矩输出，控制指令不应引入不可接受的高频抖振和周期扰动。 | 稳态闭环仿真、微振动测试、GNC联试报告。 | 稳态窗口内飞轮转速、电流、力矩响应和角速度残差满足GNC判据。 |
| 控制带宽 | 闭环控制带宽不低于0.5 Hz。 | 飞轮力矩响应、控制周期和驱动延迟应满足GNC带宽设计，不得造成闭环相位裕度不足。 | 力矩响应测试、延迟测试、频域分析报告。 | 等效带宽验证中无异常振荡，接口延迟满足GNC分配。 |
| 90°机动 | 90°姿态机动时间≤30 min。 | 飞轮应支持机动剖面内的转速变化、力矩输出和热负荷约束，机动后可进入稳定恢复。 | 机动仿真、热分析、转速剖面测试。 | 90°机动工况下转速、温度、电流、力矩和保护状态均不越限。 |
| 角动量管理 | 轮组最大角动量按40 N·m·s配置。 | 飞轮单机参数应支持轮组角动量配置和分配矩阵分析；单轮能力由总体/GNC分配确认。 | 角动量分配矩阵、轮组能力分析、饱和保护说明。 | 轮组能力包络覆盖任务剖面，角动量预警和卸载阈值设置有效。 |
| 推力器卸载协同 | 推力器最小冲量按0.1 mN·s进入分析。 | 飞轮应支持卸载前后角动量状态记录、卸载窗口控制和卸载后稳定恢复。 | 卸载协同仿真、遥测字段表、在轨操作预案。 | 卸载扰动后飞轮可配合控制系统恢复稳态，数据可追溯。 |

## 3.4 飞轮单机功能与性能要求

飞轮单机应由转子组件、轴承组件、电机与驱动组件、转速测量组件、控制保护电路、结构热控件、连接器及必要的软件/固件组成。飞轮单机应具备接收控制指令、执行力矩输出、转速控制、状态遥测、故障保护、寿命累计和接口自检等能力。

| 编号 | 要求类别 | 任务要求 | 交付物 | 验收准则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RW-FUN-001 | 力矩输出 | 飞轮应按GNC分配接收力矩或转速指令，输出方向、极性、比例系数和限幅逻辑应与接口控制文件一致。 | 接口控制文件、力矩标定报告。 | 指令—响应曲线满足标定要求，极性和安装矩阵经联试确认。 |
| RW-FUN-002 | 转速控制 | 飞轮应支持任务剖面内的转速范围、加减速斜率和保护阈值设置，具备转速遥测和异常停转保护。 | 转速范围说明、控制参数表、保护逻辑说明。 | 转速遥测、加减速、限速保护和异常状态切换试验通过。 |
| RW-FUN-003 | 微振动控制 | 飞轮应对转子不平衡、轴承噪声、电机换相、电流纹波及谐波成分进行控制和测试。 | 微振动测试报告、谐波谱、整改记录。 | 微振动结果满足总体/GNC/载荷分配限值；未下达限值时提交测量数据供系统评估。 |
| RW-FUN-004 | 热控适配 | 飞轮应在任务热环境下保持轴承、绕组、驱动器和结构件温度处于允许范围。 | 热分析报告、热试验报告、温度遥测字段表。 | 热平衡/热循环/机动热负荷条件下无超温、无保护误触发。 |
| RW-FUN-005 | 遥测与健康监测 | 飞轮应至少提供转速、电流、电压、温度、运行时长、故障码、工作模式、保护状态等遥测。 | 遥测字典、数据包格式、健康判据。 | 遥测字段完整、单位清楚、时间戳一致，支持RID追溯。 |
| RW-FUN-006 | 故障保护 | 飞轮应具备过流、过压/欠压、超温、超速、堵转、通信异常和驱动异常保护。 | 保护逻辑说明、故障注入试验报告。 | 故障注入后能进入预定安全状态，保护状态可识别、可记录、可复位。 |

## 3.5 接口适配要求

飞轮接口应按接口控制文件进行统一管理。机械、电气、热、信息、接地、EMC和试验接口应在详细设计前完成协调，并在初样阶段通过接口复核和联试验证。

| 接口类别 | 任务要求 | 交付物 | 验收准则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机械安装接口 | 安装面、定位基准、安装孔、紧固件、质心、转动惯量、安装轴向和防松要求应明确。 | 机械接口控制文件、安装矩阵、质量特性报告。 | 安装方向和安装矩阵与GNC分配一致，安装强度和刚度满足力学环境要求。 |
| 电源接口 | 供电电压范围、启动电流、稳态电流、峰值电流、浪涌、保护和接地要求应明确。 | 电源接口说明、电源拉偏试验报告。 | 电源拉偏、启动、稳态、机动和故障状态下无异常失效。 |
| 数据接口 | 通信协议、指令字、遥测字、时间戳、故障码、软件/固件版本号应明确。 | 通信协议ICD、遥测字典、接口联试记录。 | 接口帧格式正确，异常通信条件下可检测、可隔离、可恢复。 |
| 热接口 | 热安装面、导热路径、温度测点、热控边界和热试验条件应明确。 | 热接口说明、温度测点表、热试验报告。 | 各关键温度点满足限值，热控裕度可说明。 |
| EMC/接地接口 | 传导、辐射、静电、搭接、屏蔽和接地策略应明确。 | EMC设计报告、接地搭接说明、试验报告。 | EMC测试通过，未对GNC敏感测量和通信产生不可接受干扰。 |

## 3.6 轴承组件筛选要求

轴承组件为飞轮寿命、噪声、摩擦、启动、热稳定和微振动控制的核心关键件，应进行加严筛选。筛选要求应作为供方过程控制、强制检验点和验收放行条件。

| 序号 | 指标名称 | 修改前要求 | 修改后要求 | 验收准则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 惯性滑行时间 | ≥210 s | ≥250 s | 每套轴承组件实测值不低于250 s；原始曲线、计算方法和判定结论一并归档。 |
| 2 | 启动摩擦力矩 | ≤0.005 N·m | ≤0.004 N·m | 启动摩擦力矩实测值不高于0.004 N·m；异常点需复测并形成原因说明。 |
| 3 | 常温跑合电流 | ≤250 mA | ≤220 mA | 常温跑合稳定段电流不高于220 mA；应给出采样区间、平均值和最大值。 |
| 4 | 跑合时间 | ≥200 h | ≥250 h | 跑合时间不少于250 h；跑合曲线、温度、电流和异常记录完整。 |

承研单位应提交轴承组件筛选方案、筛选记录、异常处理记录、筛选结论和批次追溯信息。未经筛选放行的轴承组件不得进入飞轮整机装配。

## 3.7 寿命试验要求

飞轮应补充开展寿命试验。寿命试验应在方案评审后实施，试验样本、试验剖面、数据采集、异常判据、寿命评估方法和报告格式应在寿命试验方案中明确。

| 编号 | 任务要求 | 交付物 | 验收准则 |
| --- | --- | --- | --- |
| RW-LIFE-001 | 应投产两个寿命试验样本，开展1:1不间断寿命试验。 | 寿命试验方案、样本履历、投产记录。 | 样本状态、关键件批次、装配和测试记录完整，方案经评审后实施。 |
| RW-LIFE-002 | 寿命试验转速剖面应覆盖正反转、高低速、启停、稳态运行和典型任务循环。 | 寿命试验剖面、转速/电流/温度曲线。 | 试验剖面与GNC任务剖面、公开型号任务包络和总体要求之间形成对应说明。 |
| RW-LIFE-003 | 寿命试验过程应连续记录转速、电流、温度、振动、异常状态和运行累计时间。 | 原始数据包、数据处理说明、异常记录。 | 数据连续、时间戳一致、异常可追溯，关键数据支持复核。 |
| RW-LIFE-004 | 在分系统研制总结前完成寿命评估。 | 寿命评估报告、剩余风险说明。 | 寿命评估结论明确，可支撑初样转阶段评审和后续产品保证审查。 |

## 3.8 可靠性安全性与产品保证要求

飞轮应按关键单机开展可靠性安全性设计、分析、试验和产品保证工作。任务书中提出的可靠性安全性要求应在《飞轮初样阶段可靠性安全性设计与分析报告》中展开，并通过产品保证检查单逐项审查。

| 类别 | 任务要求 | 交付物 | 验收准则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可靠性管理 | 制定飞轮可靠性保证计划，明确供方、过程、评审和更改控制要求。 | 可靠性保证计划、供方要求传递记录。 | 计划经评审，要求已传递至供方并形成签收或确认记录。 |
| 可靠性分析 | 开展任务剖面、环境剖面、功能分析、继承性分析、FMEA、FTA、SCA、容差、WCCA和薄弱环节识别。 | 可靠性安全性设计与分析报告及支撑表。 | I/II类故障、单点故障、潜在通路和关键项目均有控制措施。 |
| 可靠性设计 | 落实冗余、容错、容差、降额、裕度、热设计、抗力学、EMC、ESD、供配电、软件可靠性和防污染设计。 | 专项设计说明、试验报告、评审记录。 | 设计措施与失效模式、风险等级和验证项目建立对应关系。 |
| 安全性控制 | 识别供电短路、失控加速、转子/轴承失效、热失控、结构破坏、通信异常、卸载协同异常等危险源。 | 危险源清单、危险分析表、残余风险清单。 | 不可接受风险必须关闭；残余风险经评审确认并配置监测/处置措施。 |
| 产品保证 | 关键项目、关键/重要特性、关键件/重要件、过程控制、检查落实和问题闭环应纳入产品保证。 | 关键项目清单、产品特性分析、检查落实表。 | 检查单条目均能对应到交付材料、章节或试验数据。 |

## 3.9 试验验证与验收要求

飞轮试验验证应覆盖单机级、分系统级和GNC闭环级。试验方案应在实施前完成评审，试验数据应满足可追溯、可复核和可用于智能化辅助审查的要求。

| 试验类别 | 任务要求 | 交付物 | 验收准则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能测试 | 验证转速范围、加减速、力矩响应、电流、效率、温升、噪声和保护阈值。 | 性能测试大纲、原始数据、测试报告。 | 所有性能指标满足任务书、接口文件和GNC分配要求。 |
| 轴承筛选 | 验证惯性滑行时间、启动摩擦力矩、常温跑合电流、跑合时间。 | 轴承筛选记录、曲线、放行单。 | 满足3.6加严筛选要求，数据通过强制检验点审查。 |
| 环境试验 | 开展力学、热真空/热循环、EMC、静电、防污染等环境适应性验证。 | 环境试验报告、前后性能比对。 | 试验后性能无不可接受退化，异常闭环归零。 |
| 寿命试验 | 开展两个样本1:1不间断寿命试验并形成寿命评估。 | 寿命试验方案、过程记录、评估报告。 | 分系统研制总结前完成寿命评估，结论可支撑转阶段。 |
| GNC联试 | 验证控制指令、遥测、安装矩阵、角动量管理、故障保护和卸载协同。 | 联试方案、联试记录、问题闭环表。 | GNC闭环判据满足，接口和保护逻辑无未关闭问题。 |
| 故障注入 | 验证过流、超温、超速、堵转、通信异常、供电拉偏等保护逻辑。 | 故障注入报告、处置记录。 | 故障进入预定安全状态，状态可识别、可记录、可恢复。 |

## 3.10 强制检验点要求

轴承组件验收数据检查应设置为分系统强制检验点。强制检验点不得以过程记录替代验收结论，不得以抽查替代逐项确认。未通过强制检验点的产品不得进入后续整机装配、环境试验或交付。

| 强制检验点 | 检查内容 | 检查材料 | 放行准则 |
| --- | --- | --- | --- |
| MIP-RW-001 轴承组件验收数据检查 | 惯性滑行时间、启动摩擦力矩、常温跑合电流、跑合时间、批次追溯、异常记录。 | 轴承筛选方案、原始数据、曲线、检验记录、放行单。 | 四项加严指标全部满足；异常已闭环；数据可追溯到样本、批次和责任人。 |
| MIP-RW-002 寿命样本投产状态确认 | 两个寿命样本关键件批次、装配状态、初始性能、试验剖面。 | 样本履历、装配记录、初始测试报告、寿命方案评审记录。 | 寿命样本与飞行产品技术状态具有可比性，试验方案通过评审。 |
| MIP-RW-003 GNC接口冻结前检查 | 接口协议、安装矩阵、转速极性、遥测字段、保护阈值。 | ICD、接口联试记录、GNC确认单。 | 接口项全部确认，未关闭问题不得进入接口冻结。 |
| MIP-RW-004 交付前RAMS证据检查 | FMEA/FTA/SCA/WCCA、关键项目、危险分析、残余风险、试验报告。 | RAMS报告、产品保证检查落实表、问题单。 | 交付包完整，残余风险经评审确认，问题单关闭或具备受控遗留结论。 |

## 3.11 交付物要求

承研单位应按研制阶段提交任务书规定的设计、分析、试验、质量、产品保证和验收交付物。交付物应采用统一编号、版本、责任人、状态和RID字段管理。

| 序号 | 交付物名称 | 提交时机 | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞轮设计方案/详细设计说明 | 方案设计/详细设计阶段 | 功能、性能、接口、保护、工艺和试验要求完整，已响应任务书。 |
| 2 | 接口控制文件ICD | 接口冻结前 | 机械、电气、热、通信、EMC、接地和数据字典完整。 |
| 3 | 轴承组件筛选方案与记录 | 轴承装机前 | 满足3.6要求，作为强制检验点放行依据。 |
| 4 | 寿命试验方案与寿命评估报告 | 寿命试验前/分系统总结前 | 两个样本、1:1不间断试验、过程数据和评估结论完整。 |
| 5 | 可靠性安全性设计与分析报告 | 初样阶段评审前 | 严格按可靠性安全性模板章节编制，支撑FMEA/FTA/SCA/WCCA等分析。 |
| 6 | 产品保证检查单落实表 | 初样转阶段/交付前 | 逐项对应检查材料、责任单位、状态、问题单和关闭证据。 |
| 7 | 性能、环境、EMC、故障注入和GNC联试报告 | 相应试验完成后 | 报告含原始数据索引、判据、结论、异常及闭环记录。 |
| 8 | 问题单与质量归零材料 | 问题发生后/交付前 | 问题原因、措施、验证、举一反三和归零结论完整。 |
| 9 | 交付验收数据包 | 交付前 | 含版本清单、实物履历、测试报告、放行记录、残余风险和验收结论。 |

## 3.12 审查与验收准则

飞轮研制任务的验收应采用“任务要求—设计实现—试验验证—交付证据—专家确认”的闭环判据。智能化辅助审查可用于结构合规性、内容逻辑性、业务覆盖度、接口一致性和证据完整性预审，不替代人工专家裁定。

| 审查项 | 验收准则 |
| --- | --- |
| 任务要求完整性 | 任务书中的GNC牵引、飞轮单机、轴承筛选、寿命试验、可靠性安全性、接口、交付物和强制检验点均有责任单位和交付证据。 |
| 指标一致性 | 公开型号数据仅作为参照包络；蓬莱一号指标与总体/GNC输入一致；不得把公开型号参数误写为蓬莱一号定型参数。 |
| 产品保证一致性 | 产品保证检查单所列关键项目、任务剖面、可靠性模型、FMEA、FTA、SCA、WCCA、降额、EMC、故障容限和可靠性验证均已映射到交付物。 |
| 数据可追溯性 | 需求编号、试验编号、样本编号、批次编号、问题单编号和RID字段完整，支持文档解析和复核。 |
| 风险闭环性 | I/II类故障、单点故障、关键项目、残余危险和寿命风险均有措施、验证和评审结论。 |
| 交付放行 | 强制检验点通过，交付包完整，未关闭问题有受控处理意见，经专家评审确认后方可放行。 |

# 附录A 任务要求—交付物—验收准则矩阵

| 需求编号 | 任务要求 | 交付物 | 验收准则 |
| --- | --- | --- | --- |
| RW-REQ-001 | 飞轮支撑稳态姿态稳定度0.001°/s目标。 | 稳态闭环仿真、力矩响应报告、GNC联试报告。 | 稳态窗口内角速度残差和飞轮遥测满足GNC判据。 |
| RW-REQ-002 | 飞轮支撑控制带宽≥0.5 Hz。 | 响应延迟测试、频域分析、联试报告。 | 闭环响应有效，无异常振荡和超限。 |
| RW-REQ-003 | 飞轮支撑90°机动≤30 min。 | 机动仿真、热分析、转速剖面测试。 | 机动工况下转速、电流、温度、保护状态不越限。 |
| RW-REQ-004 | 飞轮支持轮组最大角动量40 N·m·s配置。 | 角动量分配矩阵、轮组包络分析。 | 轮组能力包络覆盖任务剖面。 |
| RW-REQ-005 | 轴承组件执行加严筛选。 | 筛选方案、原始数据、放行单。 | 四项指标满足3.6要求。 |
| RW-REQ-006 | 两个样本开展1:1不间断寿命试验。 | 寿命试验方案、过程数据、寿命评估报告。 | 分系统总结前完成寿命评估。 |
| RW-REQ-007 | 飞轮执行可靠性安全性分析。 | RAMS报告、FMEA/FTA/SCA/WCCA表。 | 关键风险和残余风险经评审确认。 |
| RW-REQ-008 | 产品保证检查单逐项落实。 | 检查落实表、证据包、问题单。 | 检查项均有材料、状态和结论。 |
| RW-REQ-009 | 交付数据支持智能化辅助审查。 | 结构化表格、RID字段、版本清单。 | 预审无结构性缺项，专家复核可追溯。 |

# 附录B 产品保证检查单映射表

| 检查单条目 | 检查要求归并 | 任务书对应位置 | 交付材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 | 关键项目清单、控制措施、检查落实 | 3.8、3.10、3.11 | 关键项目清单、控制措施、检查落实表 |
| 4 | 产品特性分析，识别关键/重要特性 | 3.4、3.8 | 产品特性分析报告 |
| 5-6 | 可靠性保证大纲/计划及供方要求传递 | 3.8、3.11 | 可靠性保证计划、供方签收记录 |
| 7-8 | 任务剖面和成功准则、产品任务剖面分析 | 3.2、3.3、3.9 | 任务剖面分析报告 |
| 9 | 功能分析和继承性分析 | 3.4、3.8 | 功能/继承性分析报告 |
| 10-11 | 可靠性设计准则、模型、分配、预计 | 3.8、附录A | 可靠性建模、分配与预计报告 |
| 12 | FMEA分析，识别单点/I/II类故障 | 3.8、3.12 | FMEA报告、更新记录 |
| 13 | FTA分析，识别薄弱环节和关键项目 | 3.8、3.12 | FTA报告、改进措施记录 |
| 14 | 潜在通路分析SCA | 3.8 | SCA报告、评审记录 |
| 15 | 容差分析和WCCA | 3.8 | 容差/WCCA报告 |
| 17-19 | 结构/机构、力学环境、热设计 | 3.4、3.5、3.9 | 结构、机构、力学、热设计报告 |
| 20-24 | 冗余、裕度、降额、EMC、故障容限 | 3.8、3.9 | 相关专项报告及试验报告 |
| 25-26 | 静电防护、多余物预防控制 | 3.5、3.8、3.9 | ESD、防污染/多余物控制记录 |
| 27-29 | 可靠性验证、增长、关键项目管理 | 3.8、3.9、3.10 | 可靠性验证方案、关键项目清单 |

# 附录C 公开型号参照数据说明

本任务书采用公开型号参照数据的目的，是形成蓬莱一号飞轮研制早期的任务包络、寿命包络、环境包络和审查基准。公开型号数据不得作为蓬莱一号真实参数对外发布，不得替代型号总体正式输入。

| 公开来源 | 公开信息 | 任务书采用方式 |
| --- | --- | --- |
| NASA Landsat 8 Mission Page | Landsat 8为NASA/USGS对地观测任务，航天器设计寿命为5年，并携带支持更长期运行的消耗品。 | 作为蓬莱一号寿命包络、长期运行和可靠性安全性工作要求的参照。 |
| USGS Landsat 8 Mission Information | 公开给出太阳同步近极轨道、705 km高度、98.2°倾角、约99 min轨道周期、16天重复周期等指标。 | 作为蓬莱一号对地观测任务剖面、热循环、长期重复任务和角动量管理分析的参照。 |
| NASA NTRS ADCS资料 | 反作用飞轮、推力器、磁力矩器等可用于姿态控制，飞轮需要考虑动量卸载。 | 作为GNC系统牵引和卸载协同要求的技术依据。 |
| NASA NTRS反作用轮阵列资料 | 反作用轮阵列机动能力受最大力矩和最大角动量包络约束。 | 作为飞轮角动量、力矩、轮组分配和饱和保护任务要求的技术依据。 |