密级：公开

产品保证工作检查单

| 序号 | 检查内容 | 检查材料 | 对照文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 形成关键项目清单并制定控制措施，并进行评审。 | 关键项目清单，评审记录。 |  |
|  | 根据关键项目清单，在设计、生产、试验等方面制定全过程的质量控制要求和可操作的控制措施。 | 关键项目控制措施、质量控制要求。 |  |
|  | 对关键项目过程控制执行结果进行检查并汇总、分析和评价。 | 关键项目检查落实表。 |  |
|  | 开展产品特性分析，充分识别关键和重要特性并明确关键件和重要件。 | 产品特性分析报告。 |  |
|  | 系统总体制定本系统的可靠性保证大纲和可靠性保证计划，并对各级承研单位提出有针对性的可靠性保证要求。 | 可靠性大纲、计划、要求。 |  |
|  | 依据用户的可靠性保证要求，制定本级可靠性保证大纲和可靠性保证计划；对供方提出可靠性保证要求，并传递给供方。 | 可靠性大纲、计划、要求，评审记录，供方签收记录。 |  |
|  | 针对承担任务，系统总体确定任务剖面和相关成功准则。 | 任务剖面和相关准则文件。 |  |
|  | 各级承研单位依据系统总体确定的任务剖面和相关准则，开展产品任务剖面分析，明确产品在任务测试、发射、飞行期间经历的所有事件、环境条件、使用工况。 | 任务剖面分析报告。 |  |
|  | 针对承担任务，开展功能分析和继承性分析，并确定产品继承性级别。 | 功能和继承性分析报告，评审记录和意见。 |  |
|  | 针对承担任务，确定可靠性设计准则。 | 可靠性设计准则，评审记录和意见。 |  |
|  | 根据GJB 813等标准要求，建立可靠性模型，对开展可靠性分配、预计和定量分析，并随着设计更改及时更新。 | 可靠性建模、分配与预计报告，评审记录和意见，更改记录。 | 《可靠性安全性设计与分析报告》 |
|  | FMEA分析时，充分考虑产品可能发生的故障及影响，找出潜在的薄弱环节，明确单点故障以及I、II类故障模式，尤其要分析冗余实现环节是否存在单点，列出清单，提出预防/纠正措施和在轨补偿措施，并随着设计更改进行更新。 | FMEA分析报告，更新记录。 |  |
|  | 开展FTA分析时，将可能导致系统、分系统灾难、致命后果的事件作为顶事件,识别出设计中的薄弱环节和关键项目，提出改进措施，并落实到设计和验证工作中，并随着设计改进进行更新。 | FTA分析报告，更新记录。 | 《可靠性安全性设计与分析报告 》 |
|  | 按照QJ 3217及系统总体确定的相关准则，对影响任务成败和安全性关键产品或功能，开展潜在分析，识别潜在状态，研判潜在激励条件，采取设计措施避免不期望状态出现。 | 潜通路分析报告，评审记录和意见。 |  |
|  | 按照GJB/Z 223等标准和系统总体确定的准则，进行电路容差分析；根据产品特点及任务环境对关键、重要电路进行最坏情况分析，并分析电路中元器件在最坏情况下应力，为降额设计提供依据。 | 电路容差、最坏情况分析报告，评审记录和意见。 |  |
|  | 系统总体对推力器、微粒子流场、热流场等进行分析和影响评估，并制定有效的预防措施。 | 羽流分析报告，评审记录和意见。 |  |
|  | 依据GJB 4038、GJB 5174、GJB 2499A、GJB 1027A等标准和工程各系统确定的相关准则，开展结构（以裕度设计为基本方法）和机构可靠性设计。 | 结构和机构可靠性设计报告，评审记录和意见。 |  |
|  | 开展抗力学环境设计；系统级抗力学环境设计确保系统功能和性能指标在所有工况下满足工程总体要求；单机抗力学环境设计确保各结构部件、电子设备及其连接件的强度和刚度。 | 抗力学环境设计报告，评审记录和意见。 | 《可靠性安全性设计与分析报告 》 |
|  | 依据GJB 2703A、GJB 1029等标准和系统总体确定的准则，开展热设计；系统产品结构及其设备的温度、温度差、温度稳定性等技术指标满足总体技术要求；单机产品、零部（组）件、元器件温度控制在规定的范围内，满足温度降额要求。 | 热设计报告，评审记录和意见。 | 《可靠性安全性设计与分析报告 》 |
|  | 根据QJ 1408A等标准和系统总体确定的准则，开展冗余设计；通过可靠性分析识别出需采取硬件冗余设计的产品。 | 冗余设计报告，评审记录和意见，需采取硬件冗余设计的产品清单。 | 《可靠性安全性设计与分析报告》 |
|  | 根据系统总体确定的相关准则，合理确定产品设计裕度，合理确定在轨测试、使用模式；在系统方案和产品设计中，保证关键功能和性能指标相对于设计和应用要求，特别是实际使用状态留有余量。 | 设计裕度分析报告，评审记录和意见。 |  |
|  | 对电子产品进行元器件应力分析与降额设计，对无法满足降额要求的元器件，报用户批准，并进行专题分析或试验验证。 | 降额设计报告，用户批准记录，专题分析报告，试验验证报告。 | 《可靠性安全性设计与分析报告》 |
|  | 依据GJB 1389A、GJB 151B等标准和用户确定的相关准则，开展电磁兼容性设计；系统总体制定电磁兼容性分析、设计和验证要求，本单位逐级分析干扰源和耦合途径，将电磁兼容性要求落实到产品设计中。 | 电磁兼容性设计报告，评审记录和意见。 | 《可靠性安全性设计与分析报告》 |
|  | 根据QJ 1408A等标准和系统总体确定的相关准则，开展故障容限设计；故障容限设计与可靠性分析及试验工作相结合，并在产品设计（如应答机防干扰设计）中补充消除或控制故障（错误）影响的措施。 | 故障容限设计报告，评审记录和意见。 | 《可靠性安全性设计与分析报告》 |
|  | 按要求开展静电防护设计。 | 静电防护设计报告，评审记录和意见。 | 《可靠性安全性设计与分析报告》 |
|  | 开展多余物预防和多余物控制的设计。 | 设计报告，评审记录和意见。 |  |
|  | 根据产品特点和可靠性保证计划，制定可靠性验证方案，明确可靠性验证项目。 | 可靠性验证方案，评审记录和意见，研制试验计划。 | 《可靠性安全性设计与分析报告》 |
|  | 识别需实施可靠性增长才可达到可靠性指标的产品；制定可靠性增长试验方案及试验大纲。 | 可靠性增长试验方案、大纲，评审记录。 |  |
|  | 在可靠性分析设计的基础上，识别、确定可靠性关键项目，形成“可靠性关键项目清单”。纳入关键项目管理。 | 可靠性关键项目清单。 |  |